ASRPRO-ESP32 专用通信协议

适用接口：ESP32 与 ASRPRO 的 UART 点对点状态通信

通信参数：异步 UART；波特率 115200 bit/s；8 个数据位；无校验位；1 个停止位（8N1）；不使用硬件流控。UART 空闲电平为高电平，串行字节按标准 UART 位序发送。

物理收发方向：ESP32_TX（GPIO1）连接 ASRPRO_RX（PA6）；ASRPRO_TX（PA5）连接 ESP32_RX（GPIO0）；两端共地。ESP32 为请求发起端，ASRPRO 为应答端。

报文方向：ESP32 每次发送固定 12 字节请求帧；ASRPRO 仅在收到并识别该请求后返回固定 21 字节状态回包，不主动发送无请求报文。回包中的时间戳必须与本次请求完全一致，用于确认回包属于当前请求。

1. 适用范围

本规范仅定义 ESP32 与单个 ASRPRO 之间的 UART 报文格式、字段编码和校验方法。业务层命令（时间、天气、闹钟、播报）在后续版本中扩展，本版只覆盖链路与会话层。

2. 通用约定

帧头：0x53 0x54；帧尾：0x43 0x21。LEN 为整帧总长度，包含帧头、LEN、CRC、帧尾。多字节时间戳、计数器使用大端序；CRC 使用低字节在前。

CRC16-Modbus：初值 0xFFFF，多项式 0xA001，覆盖帧头至最后一个数据字段，不含 CRC 与帧尾。时间戳为 ESP32 上电后的毫秒计数，ASRPRO 必须原样回传。

3. ESP32 -> ASRPRO 请求帧

固定长度：12 字节（0x0C）

| 帧头 | LEN | 时间戳 | 指令码 | CRC | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 字节 | 1 字节 | 4 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

| 偏移 | 字段 | 字节 | 类型/字节序 | 对应值 | 含义与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 帧头 | 2 | u8[2] | 0x53 0x54 | 固定帧头，每帧必须一致 |
| 2 | LEN | 1 | u8 | 0x0C | 整帧长度为 12 字节，长度不符整帧无效 |
| 3-6 | 时间戳 | 4 | u32，大端 | 0x00000000-0xFFFFFFFF | ESP32 上电毫秒计数；ASRPRO 原样回传 |
| 7 | 指令码 | 1 | u8 | 0x01 0x02 0x10 0x11 0x20 0xFF | 0x01 PING 心跳 0x02 STAT 查询统计 0x10 SLEEP 进入降频待机 0x11 WAKE 退出降频待机 0x20 SAY 播放测试音 0xFF 保留 |
| 8-9 | CRC | 2 | CRC16，低字节在前 | 0x0000-0xFFFF | 校验偏移 0-7，不含 CRC 与帧尾 |
| 10-11 | 帧尾 | 2 | u8[2] | 0x43 0x21 | 固定帧尾，每帧必须一致 |

请求示例字段对应

| 帧头 | 53 54 |
| --- | --- |
| LEN | 0C |
| 时间戳 | 12 34 56 78 |
| 指令码 | 01 |
| CRC | A5 C8 |
| 帧尾 | 43 21 |

完整报文：53 54 0C 12 34 56 78 01 A5 C8 43 21。时间戳为 0x12345678，指令码为 0x01（PING 心跳请求）。

4. ASRPRO -> ESP32 状态回包

固定长度：21 字节（0x15）

| 帧头 | LEN | 时间戳 | 状态码 | 收帧数 | CRC错 | PONG数 | 保留 | CRC | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 字节 | 1 字节 | 4 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 4 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

| 偏移 | 字段 | 字节 | 类型/字节序 | 对应值 | 含义与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 帧头 | 2 | u8[2] | 0x53 0x54 | 固定帧头，每帧必须一致 |
| 2 | LEN | 1 | u8 | 0x15 | 整帧长度为 21 字节，长度不符整帧无效 |
| 3-6 | 时间戳 | 4 | u32，大端 | 原样回传 | 必须等于对应 ESP32 请求的时间戳 |
| 7 | 状态码 | 1 | u8 | 0x00 0x01 0x02 0xFF | 0x00 正常 0x01 CRC 校验失败 0x02 未知指令码 0xFF 其他异常 |
| 8-9 | 收帧数 | 2 | u16，大端 | 0x0000-0xFFFF | 累计成功解析的请求帧数 |
| 10-11 | CRC 错帧 | 2 | u16，大端 | 0x0000-0xFFFF | 累计 CRC 校验失败的帧数 |
| 12-15 | PONG 数 | 4 | u32，大端 | 0x00000000-0xFFFFFFFF | 累计已发出的回包数 |
| 16 | 功耗状态 | 1 | u8 | 0x00 0x01 0x02 0xFF | 0x00 正常模式 0x01 降频待机（仍可语音唤醒） 0x02 正在播放 0xFF 未知 |
| 17-18 | CRC | 2 | CRC16，低字节在前 | 0x0000-0xFFFF | 校验偏移 0-16，不含 CRC 与帧尾 |
| 19-20 | 帧尾 | 2 | u8[2] | 0x43 0x21 | 固定帧尾，每帧必须一致 |

回包示例字段对应

| 帧头 | 53 54 |
| --- | --- |
| LEN | 15 |
| 时间戳 | 12 34 56 78 |
| 状态码 | 00 |
| 收帧数 | 00 2A |
| CRC 错帧 | 00 00 |
| PONG 数 | 00 00 00 2A |
| 保留 | 00 |
| CRC | DF 69 |
| 帧尾 | 43 21 |

完整报文：53 54 15 12 34 56 78 00 00 2A 00 00 00 00 00 2A 00 DF 69 43 21。时间戳原样回传，状态码 0x00 表示正常；收帧数与 PONG 数均为 42，CRC 错帧数为 0。

功耗管理约定

整点报时或闹钟触发前 20 秒，ESP32 发送 WAKE（0x11）使 ASRPRO 升频至正常模式；播报结束后 ESP32 开始计时，满 2 分钟发送 SLEEP（0x10）使 ASRPRO 进入降频待机。降频待机期间 ASRPRO 仍可被唤醒词唤醒，唤醒后本地自主升频，并在下一次 PONG 的功耗状态字段中回传 0x00。ESP32 每秒发送一次 PING，从 PONG 读取当前功耗状态。